MLL - Fassadensystem Typ 745RR

freier Lüftungsquerschnitt 57% (oder 74%)

MLL - schwere Baureihe , rechteckige Lamelle

Lamellenabstand 40mm (oder 66 mm)

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Montage: 		Lamelle 040RR auf Tragsäule 005

Tragsäule 005 bestückt mit Halter 14.2RR

Rastermaß der Tragsäule 1200 mm

Oberfläche: 		E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne

RAL nach Wahl/roh

Sonderfarben auf Anfrage

Fliegengitter: 	Fiberglas MW 1,4mm / Nirosta MW 1,4mm oder 2,8mm

Vogelschutz: 	Verzinkt MW 10mm / Nirosta MW 8mm

Maße: 		B : .... mm X H: .... mm

Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert.

Fliegengitter/Vogelschutz als Rollenware geliefert.