[image: image1.jpg]MLL Lamellensysteme GmbH | MLL Lichtschutzsysteme GmbH | Unternehmen der MLL-HAMBURG?® Gruppe M L L- H A M B U RG ®
WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LICHTSCHUTZ WE CREATE GOOD CLIMATE





MLL - Fassadensystem Typ 754SF
freier Lüftungsquerschnitt 69%

MLL - schwere Baureihe , Z- Lamelle

Lamellenabstand 100 mm

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Montage: 

Lamelle 050 auf Halteschiene 004SF
Halteschiene 004SF bestückt mit Halter 15.2

Halteschiene 004SF zur Montage auf bauseitiger UK

Rastermaß der Halteschiene 1200 mm

Oberfläche: 

E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne




RAL nach Wahl/roh




Sonderfarben auf Anfrage

Fliegengitter: 
Fiberglas MW 1,4mm / Nirosta MW 1,4mm oder 2,8mm
Vogelschutz: 
Verzinkt MW 10mm / Nirosta MW 8mm

Maße: 

B : .... mm X H: .... mm

Lamellen und Halteschienen abgelängt, lose geliefert.

Fliegengitter/Vogelschutz als Rollenware geliefert.
