MLL-Sonnenschutzsystem Typ VS-H-400-SD-0° bis 45°

Vertikal starr, Lamelle horizontal mit Sterndeckel

Lamellentyp sonal® D400

Elliptische Strangpresslamelle aus Aluminium EN AW 6060 T66

Lamellenabstand 395mm.

Neigungs-Winkel von 0° - 45°

Montage:	Lamelle mit Sterndeckel an Lisenen-Profil.

Lisenen-Profil zur Montage an bauseitige

Unterkonstruktion

Oberfläche:		Pressblank, ohne Oberflächenbeschichtung

Eloxal E6 / EV1, C31 – C35

Pulverbeschichtet RAL Classic,

DB 701 – DB 703

NCS-S und Pearleffekt auf Anfrage

Maße:			(BxH) nach Statik / Lamellentyp

Sonnenschutzanlage in Einzelteilen geliefert.